矫直设备需求信息文件

为完成专业且详尽的矫直方案及报价，有如下信息需要填写(以下信息尽量填全,若无法填写则双方交流确认)：

客户名称：  俄罗斯MMK              项目名称：      镀锌线拉弯矫直机

1.来料信息

- 来料材质：    A     （若有,请选择字母,若无,请填写内容）

- A.普碳钢系列 B.不锈钢系列C.硅钢系列D.高强钢系列E.铝及铝合金 F.铜及铜合金

- 来料种类： 退火料、平整料、冷轧料   (需提供产品大纲)

- 来料前道工艺：        BDE       (若有补充,请完善,可多选) ）

- A.酸洗 B.冷轧 C.脱脂 D.退火 E.平整 F.彩涂  G.镀锡 H.镀锌

- 板带宽度：    700     ～   1250    mm

- 板带厚度：     0.2     ～   2.0     mm

- 板带厚度偏差：   Max ±10%

- 屈服强度：   200   ～   780   MPa(N/mm2)

- 抗拉强度：   300   ～    980   MPa(N/mm2)

- 板带温度：    50     ～    90    °C(室内环境温度则不填)

- 表面清洁度：残油    100      mg/m2 单面（若有,请填写,若无,则不填）

- 板带平直度：      ≤40或≤15mm/m     (I值或mm/m)

- 镰刀弯：：Max  2 mm/2m

2.成品参数：

- 成品平直度：   ≤5 I或≤3mm/m

- 延伸率：0～  2  %

- 表面质量：   带材经过机组后，带材上下表面不产生新的皱折、擦划伤等表面缺陷

3.生产线信息

- 需求类别：     B        A.新增新建  B.改造升级

- 生产线名称：        A       （若有,请选择字母,若无,请填写）

A.酸洗 B.脱脂 C.退火 D.镀锌 E.镀锡 F.彩涂 G.重卷 H.横切 I.分条

- 钢带运行方向：   A     A.从操作侧看,从左至右 B.从操作侧看,从右至左

- 机组穿带速度：    B      A.0～10m/min  B.0～20m/min  C.0～30m/min

- 矫直段速度：Max    200     m/min

- 矫直段入口张力：Max    20    KN（若有,请填写,若无,则不填）

- 矫直段张力：Max    130    KN（若有,请填写,若无,则不填）

- 矫直段出口张力：Max    30    KN（若有,请填写,若无,则不填）

- 工作线标高：     B     A.1000mm  B.1100mm  C.1200mm  D.1300mm  E.其他

- 提供设备空间：长 Max  5  米  宽Max  6   米  高Max  4  米(建议提供矫直段图纸）

- 4.电源-一般性能指标：(若有不同,请修改)

- 电源电压：  AC 380±10% V

- 输入电源频率：  50±5%Hz

- 相数：  三相三线制+PE

- 接地方式：  TN-C-S    (TN-C-S、)

5.现场气候条件：

- 海拔高度：           米

- 气温：Min     ～Max     °C

- 降水：平均      mm， Max     mm

- 相对湿度：Min     ～Max

6.其他信息

- 液压泵站:      B    （客户提供/卖家提供）

A.客户提供 B.卖家提供

- 液压阀台：     A    （若有其他需求,请说明）

- 客户提供 B.卖家提供

- 气源：     A    （若有其他需求,请说明）

- A客户提供 B.卖家提供

- 气动阀台：     A     （若有其他需求,请说明）

- A.客户提供 B.卖家提供

- 电控系统:    B     （控制柜、机旁操作台、机旁操作箱）

- 客户提供 B.卖家提供

- 张力计：     B     （若有其他需求,请说明）

- A.不配置 B.配置

- 机械安装材料：      A      （用于设备安装的地脚螺栓、垫片、垫铁）

- 客户提供 B.卖家提供

- 流体安装材料：     A       （设备自带除外,液压、气动、供液中间管路,接头、管夹等辅件到设备TOP点）

- 客户提供 B.卖家提供

- 电气安装材料：    A       （设备自带除外,动力电缆、信号电缆到设备TOP点）

- 客户提供 B.卖家提供

- 特殊材料：      A    （伺服电缆、编码器电缆、通讯电缆到TOP点）

- 客户提供 B.卖家提供

- 设备土建基础及施工：     A     （若有其他需求,请说明）

- A.客户负责 B.卖家负责

- 调试工作内容：     C     （设备与现有整线系统通讯及调试）

- A.客户负责 B.卖家负责 C.客户主导/卖家协助

- 设备配件品牌    A      （若有其他需求,请说明）

- A.博亚标配 B.客户推荐(提供清单)

- 7.客户提供资料(尽量提供)：

- 提供该设备工艺段的布置图及基础图

- 产品分布表

- 可供参考的其他技术文件

- 8.客户其他要求(若有其他要求,请说明)